Załącznik nr 1

...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# FORMULARZ  OFERTY

LLP Sp. z o. o.

ul. Krańcowa 2a

66-100 Sulechów

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1):

- OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową brutto ………………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………….) zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniamy wszystkie warunki udziału w niniejszym  postępowaniu i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że posiadamy doświadczenie i wiedzę z zakresu objętego przedmiotem zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, że dostawy objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAMY, iż w ramach wszystkich dostarczanych elementów udzielamy gwarancji na

przedmiot umowy według danych z poniższej tabeli:

| L.p. | Elementy przedmiotu zamówienia | Okres gwarancji (w miesiącach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Holter ciśnieniowy - min. 12 m-cy |  |
| 2. | Holter ekg - min. 12 m-cy |  |
| 3. | Otoskop - min. 12 m-cy |  |
| 4. | Dermatoskop - min. 36 m-cy |  |
| 5. | Lampa UV bakterio- i wirusobójcza - min. 24 m-ce |  |
| 6. | Pulsoksymetr - min. 24 m-ce |  |
| 7. | Termometr elektroniczny - min. 24 m-ce |  |
| 8. | Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) - min. 36 m-cy |  |
| 9. | Lodówka z monitoringiem temperatury - min. 24 m-ce |  |
| 10. | Lampa diagnostyczna bezcieniowa - min. 24 m-ce |  |
| 11. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w róznych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci - min. 36 m-cy |  |
| 12. | Wizualizator naczyniowy (skaner żył) - min. 24 m-ce |  |
| 13. | Waga z analizatorem masy ciała - min. 24 m-ce |  |
| 14. | Koncentrator tlenu - min. 24 m-ce |  |
| 15. | Bilirubinometr - min. 36 m-cy |  |
| 16. | System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem - min. 24 m-ce |  |
| 17. | Meble medyczne – leżanka medyczna - min. 6 m-cy |  |
| 18. | Meble medyczne – stolik medyczny - min. 6 m-cy |  |
| 19. | Meble medyczne – taboret medyczny - min. 6 m-cy |  |
| 20. | Meble medyczne – parawan medyczny - min. 6 m-cy |  |
| 21. | Meble medyczne – sejf na narkotyki - min. 24 m-ce |  |
| 22. | Meble medyczne – fotel lekarski - min. 6 m-cy |  |

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym  i projekcie umowy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w zapytaniu ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

- DOSTAWY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzony do wykonania podwykonawcy |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | ……………………………………………. …………………………………………….. |

*niepotrzebne  skreślić

- OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| ……………………………………………. …………………………………………….. | zdolności zawodowe* lub sytuacja ekonomiczna* |

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Należy wówczas niniejsze oświadczenie wykreślić.

- INFORMUJEMY***, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących  towarów  lub  usług ………………………

(podać nazwę, rodzaj), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………… zł netto*.

***dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

  - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

  - mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

  - importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

- Dane wykonawcy:

| miejscowość, kod: | ............................................................................................................ |
| --- | --- |
| ulica: | ............................................................................................................ |
| województwo: | ............................................................................................................ |
| telefony: | ............................................................................................................ |
| fax.: | ............................................................................................................ |
| e-mail: | ............................................................................................................ |

adres do korespondencji:............................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - .............................................................................

  - .............................................................................

Podpisano:

........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1a

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  –  OPIS PRZEDMIOTU OFERTY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1):

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Potwierdzam, że oferowany przedmiot spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające z Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia, że oferowany przedmiot spełnia wymagania (w każdym wierszu należy wpisać „TAK”) | Oferowany parametr (podać zakres i opisać, jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Holter ciśnieniowy |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) |  |  |
| 3. | rejestrator RR do długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi metoda oscylometryczną |  |  |
| 4. | tryb pracy: pediatryczny, dorosły |  |  |
| 5. | zakres mierzonego ciśnienia min. od 0 do 300 mm/Hg |  |  |
| 6. | automatyczne dobieranie ciśnienia |  |  |
| 7. | przycisk na urządzeniu umożliwiający pomiar na żądanie |  |  |
| 8. | zasilanie: baterie alkaliczne lub akumulatorki- 2 szt. |  |  |
| 9. | kontrola stanu baterii. Wyświetlana informacja o ilości dni pomiarowych do wyczerpania baterii. |  |  |
| 10. | oszczędność energii w trybie wielogodzinnej rejestracji (zastosowanie głębokiego uśpienia) |  |  |
| 11. | wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego |  |  |
| 12. | wyświetlacz do odczytu ostatniego badania ciśnienia oraz klawiatura funkcyjna |  |  |
| 13. | połączenie z komputerem poprzez kabel USB |  |  |
| 14. | możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych |  |  |
| 15. | możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego |  |  |
| II | Holter ekg |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | kompletny rejestrator holterowski EKG 3,12 odprowadzeniowy z możliwością wymiany kabli, tj. gotowy do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). |  |  |
| 3. | podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej |  |  |
| 4. | zapis na kartę micro SDHC |  |  |
| 5. | detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji |  |  |
| 6. | rejestracja sygnału EKG przez okres 24 h,48h lub 7 dni |  |  |
| 7. | kolorowy wyświetlacz, oraz menu wyświetlane na ekranie umożliwiające obsługę za pomocą klawiatury |  |  |
| 8. | możliwość podglądu danych pacjenta |  |  |
| 9. | sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP |  |  |
| 10. | trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora |  |  |
| 11. | opcje zmiany parametrów: tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe), data i godzina, tryb online (możliwość podłączenia bezprzewodowego ), język interfejsu |  |  |
| 12. | dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG |  |  |
| 13. | możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową |  |  |
| 14. | możliwość drukowania całego sygnału EKG |  |  |
| 15. | automatyczne drukowanie |  |  |
| 16. | możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej |  |  |
| 17. | analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego |  |  |
| 18. | prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV |  |  |
| 19. | analiza pracy rozrusznika serca |  |  |
| 20. | bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym |  |  |
| 21. | wybieranie do druku przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami |  |  |
| 22. | możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie |  |  |
| 23. | edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych |  |  |
| 24. | tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  |  |
| 25. | możliwość drukowania raportów badań |  |  |
| 26. | niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R |  |  |
| 27. | uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach |  |  |
| 28. | funkcje oszczędności energii baterii |  |  |
| 29. | rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń |  |  |
| 30. | filtr izolinii 0,05 Hz |  |  |
| 31. | częstotliwość próbkowania: 2000 próbek/kanał |  |  |
| 32. | zasilanie: 1 bateria AA lub akumulator |  |  |
| 33. | instrukcja w języku polskim, paszport techniczny i karta gwarancyjna. |  |  |
| 34. | oprogramowanie do analizy współpracujące z rejestratorem. |  |  |
| 35. | aparat fabrycznie nowy , rok produkcji 2025 |  |  |
| 36. | w cenie, każdy aparat wyposażony w: etui na aparat, kable EKG (do każdego typu odprowadzeń), elektrody jednorazowe (50 szt), bateria zasilająca, karta pamięci. |  |  |
| 37. | certyfikat MDR |  |  |
| III | Otoskop |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | 2×4 diody LED – 3000K i 6000K |  |  |
| 3. | dwa kolory oświetlenia |  |  |
| 4. | szkiełko wzierne z 3-krotnym powiększeniem i funkcją blokowania |  |  |
| 5. | dwuskładnikowy uchwyt (wzmocniony aluminium / włóknem szklanym) |  |  |
| 6. | elektroniczny przycisk ON / OFF ze zmianą koloru światła |  |  |
| 7. | baterie w komplecie |  |  |
| 8. | zasilanie 2,5V bateryjne |  |  |
| 9. | żywotność diod LED: 100.000 godzin (nie jest konieczna wymiana lampy) |  |  |
| IV | Dermatoskop |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | oświetlenie diodowe, temperatura koloru 5700 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90 |  |  |
| 3. | homogeniczny układ oświetlenia spolaryzowanego (12 diod LED) i bez polaryzacji (6 diod LED), przełączanie przyciskiem wbudowanym w obudowę urządzenia |  |  |
| 4. | achromatyczny system optyczny |  |  |
| 5. | wbudowany układ kompensacji dioptrii – od około -4 do +4 dioptrii |  |  |
| 6. | trzy poziomy jasności oświetlenia – wybór przez naciśnięcie przycisku wbudowanego w obudowę urządzenia |  |  |
| 7. | soczewka o średnicy 32mm zapewniająca duże pole widzenia |  |  |
| 8. | możliwa praca w trybie bezkontaktowym (przesiewowo) i kontaktowym z użyciem płytki kontaktowej (dla precyzyjnego badania) |  |  |
| 9. | powiększenie 10x |  |  |
| 10. | płytka kontaktowa z naniesioną podziałką milimetrową, nadająca się do sterylizacji |  |  |
| 11. | płytka kontaktowa „mała” do oglądania zmian w miejscach trudnodostępnych |  |  |
| 12. | zasilanie z baterii akumulatorowej wyposażonej w akumulator litowo-jonowy, sygnalizacja optyczna stanu baterii, ładowanie z ładowarki sieciowej z aprobatą medyczną, ze złączem micro-USB. |  |  |
| 13. | połączenie bezprzewodowe przez iPhone’a, łącznik do smartfonów mocowany magnetycznie do dermatoskopu, aplikacja do wykonywania zdjęć i archiwizacji pod systemy iOS i Android |  |  |
| 14. | etui na zamek błyskawiczny |  |  |
| V | Lampa UV bakterio- i wirusobójcza |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza |  |  |
| 3. | funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni |  |  |
| 4. | 2 promienniki UV-C o mocy 55 W każdy, moc nominalna 110W, długość fali 254 nm |  |  |
| 5. | licznik czasu pracy |  |  |
| 6. | rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C |  |  |
| 7. | wydajność wentylatora: 150 m3/h |  |  |
| 8. | filtr zatrzymujący kurz i pyły |  |  |
| 9. | żywotność źródła światła: 9000h |  |  |
| 10. | napięcie zasilające: 220-240V |  |  |
| 11. | stopień szczelności: IP20 |  |  |
| 12. | przewód zasilający: min. 3 m |  |  |
| 13. | włącznik on-off |  |  |
| VI | Pulsoksymetr |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | sposób pomiaru: oscylometryczny |  |  |
| 3. | dokładność pomiaru pulsu: +/-2 odczytu |  |  |
| 4. | zakres pomiarów pulsu: 30 - 254 uderzeń na minutę |  |  |
| 5. | dodatkowe funkcje: automatyczne wyłączanie, pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
| 6. | zasilanie: 2 baterie AAA |  |  |
| 7. | rodzaj: napalcowy |  |  |
| 8. | wyposażenie dodatkowe: baterie, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Smycz |  |  |
| VII | Termometr elektroniczny |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | termometr elektroniczny, miejsce pomiaru: ucho |  |  |
| 3. | możliwość stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, dostosowanie interpretacji wyniku do wieku |  |  |
| 4. | czas pomiaru: 2 sek. |  |  |
| 5. | dokładność pomiaru: 0.2 stopnie |  |  |
| 6. | sygnał dźwiękowy końca pomiaru |  |  |
| 7. | zasilanie: bateryjne, 2 baterie AA |  |  |
| 8. | pamięć pomiaru: min. 9 ostatnich |  |  |
| 9. | w zestawie: baterie, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna |  |  |
| VIII | Stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: classic/internistyczny |  |  |
| 3. | membrana dwutonowa |  |  |
| 4. | głowica dwustronna |  |  |
| 5. | możliwość usłyszenia wysokich i niskich częstotliwości |  |  |
| 6. | przewód jednokonałowy |  |  |
| 7. | dwustronna głowica z przełączeniem trybu pracy |  |  |
| 8. | pojedyncze światło przewodu |  |  |
| 9. | elastyczny przewód słuchowy wykonany z silikonu, oliwki silikonowe |  |  |
| 10. | możliwość dostrojenia dźwięku |  |  |
| 11. | kolor do ustalenia |  |  |
| 12. | długość całkowita pomiędzy 80 cm a 85 cm |  |  |
| 13. | dodatkowe akcesoria: dwie pary oliwek w większym i mniejszym rozmiarze, pudełko na oliwki, zapasowa membrana, plakietka |  |  |
| IX | Lodówka z monitoringiem temperatury |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: chłodziarka farmaceutyczna |  |  |
| 3. | pojemność użytkowa 395 l |  |  |
| 4. | drzwi przeszklone |  |  |
| 5. | odszranianie automatyczne |  |  |
| 6. | regulator mikroprocesorowy |  |  |
| 7. | wyświetlacz LED |  |  |
| 8. | otwór walidacyjny |  |  |
| 9. | zestyk bezpotencjałowy |  |  |
| 10. | samodomykacz drzwi |  |  |
| 11. | zakres temperatury: 2～8℃ |  |  |
| 12. | dokładność temp. (°C): 0,1℃ |  |  |
| 13. | alarmy: dźwiękowy, optyczny, awarii zasilania, awarii czujnika, niedomknięcia drzwi, wysokiej temperatury, niskiej temperatury |  |  |
| 14. | liczba półek 5 |  |  |
| 15. | port USB |  |  |
| 16. | w zestawie UPS na min 7 godzin podtrzymania pracy |  |  |
| X | Lampa diagnostyczna bezcieniowa |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: lampa mobilna na stelażu z kółkami jezdnymi |  |  |
| 3. | natężenie światła: 60 000 lux z odległości 0,5 m, regulacja natężenia oświetlenia |  |  |
| 4. | bezdotykowa regulacja natężenia (3-stopniowa) |  |  |
| 5. | regulowana temperatura barwowa: 3,5/4,0/4,5 |  |  |
| 6. | sterylizowalny uchwyt do manewrowania kopułą |  |  |
| 7. | ruchoma konstrukcja: pełen obrót, wieloosiowe ustawienie |  |  |
| 8. | średni czas żywotności diod: min. 50000 h |  |  |
| 9. | średnica pola roboczego: 17cm |  |  |
| 10. | wskaźnik oddawania barw: Ra 95 |  |  |
| 11. | przyrost temperatury w polu roboczym < 1 st. C |  |  |
| 12. | pobór mocy: do 20W, zasilanie: 100-240V |  |  |
| XI | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: ciśnieniomierz naramienny |  |  |
| 3. | możliwość wykonania 3 pomiarów za jednym razem |  |  |
| 4. | wskaźnik AFib — wykrywa możliwość wystąpienia migotania przedsionków, wykrywa arytmię pulsu |  |  |
| 5. | pamięć do 99 pomiarów |  |  |
| 6. | wskaźnik prawidłowo założonego mankietu, rozpoznawanie błędnych pomiarów |  |  |
| 7. | metoda pomiaru: oscylometryczna |  |  |
| 8. | zakres ciśnienia: od 20 do 280 mmHg |  |  |
| 9. | zakres pomiaru tętna: od 40 do 2000 uderzeń/min |  |  |
| 10. | zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 – 299 mmHg |  |  |
| 11. | dokładność: ciśnienie ±3 mmHg / tętno ±5% wyświetlanego odczytu |  |  |
| 12. | zasilanie bateryjne / zasilacz |  |  |
| 13. | w zestawie: ciśnieniomierz, mankiet naramienny (22-42 cm), baterie, instrukcja obsługi, pokrowiec do przechowywania, kabel USB, zasilacz |  |  |
| XII | Wizualizator naczyniowy (skaner żył) |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: skaner żył z mobilnym uchwytem z regulacją pozycji |  |  |
| 3. | tryb projekcji obrazu „pozytyw/negatyw” w tonacji koloru zielonego |  |  |
| 4. | ilość standardowych procedur oglądania żył przy pełnym naładowaniu baterii: min. 60 |  |  |
| 5. | bezpieczna procedura iluminacji naczyń – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem |  |  |
| 6. | kolorowy wyświetlacz LCD (1,46”) |  |  |
| 7. | urządzenie laserowe (laser klasy 1), w pełni zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC |  |  |
| 8. | ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do podświetlania żył: do 180 min. |  |  |
| 9. | zasilane baterią litowo – jonową o pojemności 3100 mAh o napięciu 3,5 – 3,7V (wyposażone w kompatybilną ładowarkę) |  |  |
| 10. | czas ładowania baterii (do pełna) – do 3h |  |  |
| 11. | w zestawie znajduje się mobilny uchwyt posiadający szeroki zakres regulacji wysokości oraz dodatkową funkcję umożliwiającą ładowanie |  |  |
| XIII | Waga z analizatorem masy ciała |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: wieloczęstotliwościowy segmentowy analizator składu ciała z kolumną |  |  |
| 3. | przechowywanie danych: 50 000 pomiarów |  |  |
| 4. | parametry pomiaru: masa ciała, BMI, tkanka tłuszczowa (w kg i %), wskaźnik tkanki tłuszczowej wisceralnej, masa mięśniowa (w kg i %), zawartość wody (w kg i %), PPM |  |  |
| 5. | możliwość pomiaru segmentowego i całego ciała |  |  |
| 6. | maksymalne obciążenie 300 kg |  |  |
| 7. | dokładność pomiaru 100 gram |  |  |
| 8. | 8-punktowa konstrukcja elektrody dotykowej |  |  |
| 9. | wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy LCD 7” o rozdzielczości 800 x 480 pikseli, dostępne porty: Wi-fi, USB, Ethernet, Bluetooth, w zestawie specjalny przewód, za pomocą którego można podłączyć komputer do analizatora składu ciała o długości 3m |  |  |
| 10. | technologia BIA: Wieloczęstotliwościowa - 5kHz/50kHz/250kHz |  |  |
| XIV | Koncentrator tlenu |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | koncentracja tlenu: min. 98% |  |  |
| 3. | tryb pulsacyjny (pięć trybów pracy): 1 - 220 ml/min; 2 - 440 ml/min, 3 - 660 ml/min; 4 - 880 ml/min; 5 - 1000 ml/min |  |  |
| 4. | poziom głośności: max. 45 dB |  |  |
| 5. | czas pracy na baterii: maks. 4.5 h |  |  |
| 6. | temperatura pracy: 5 °C do 35°C |  |  |
| 7. | ciśnienie wyjściowe: 20 PSI |  |  |
| 8. | wbudowany system kontroli (w tym autotest przy uruchomieniu) sygnalizujący ewentualne problemy za pomocą kontrolek na obudowie oraz sygnału dźwiękowego |  |  |
| 9. | w zestawie: przenośny koncentrator, zasilacz, konwerter do gniazda ładowarki samochodowej, bateria, kaniula nosowa, kabel zasilający, instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| XV | Bilirubinometr |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | natychmiastowy pomiar – czas gotowości: 2 sekundy, wskaźnik gotowości: dioda LED |  |  |
| 3. | błąd pomiaru: niskie - ±1,0 mg/dL, wysokie - ±1,5 mg/dL |  |  |
| 4. | zakres pomiarowy 0 – 30 mg/ dl. |  |  |
| 5. | pamięć min. 20 wyników |  |  |
| 6. | kolorowy ekran LCD o wielkości min. 3” |  |  |
| 7. | zasilanie: 2 baterie AA 1.5V |  |  |
| 8. | możliwość korekcji kalibracji |  |  |
| 9. | menu urządzenia i instrukcja obsługi w języku polskim, walizka transportowa |  |  |
| XVI | System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | Rodzaj: rejestrator holterowski EKG do badań wysiłkowych i spoczynkowych |  |  |
| 3. | Oprogramowanie HOLCARD z kluczem zabezpieczającym |  |  |
| 4. | Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym |  |  |
| 5. | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego |  |  |
| 6. | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy) |  |  |
| 7. | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie |  |  |
| 8. | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych |  |  |
| 9. | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych |  |  |
| 10. | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV |  |  |
| 11. | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami |  |  |
| 12. | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG |  |  |
| 13. | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R |  |  |
| 14. | Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie |  |  |
| 15. | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym |  |  |
| 16. | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości |  |  |
| 17. | Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej |  |  |
| 18. | Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca |  |  |
| 19. | Pamięć zapis danych EKG na kartę: microSDHC |  |  |
| 20. | Rejestracja sygnału EKG: 3 odprowadzenia (kabel 4 lub 7 elektrodowy); 12 odprowadzeń (kabel 10 elektrodowy) |  |  |
| 21. | Rejestracja sygnału EKG okres 24 h; 48 h lub 7 dni |  |  |
| 22. | Klawiatura: dotykowa, z przyciskami funkcyjnymi |  |  |
| 23. | Wyświetlacz / ekran: OLED 1,27" |  |  |
| 24. | Informacja o stanie rejestratora: trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa |  |  |
| 25. | Menu: wyświetlane na ekranie, obsługa za pomocą klawiatury |  |  |
| 26. | Zasilanie bateryjne |  |  |
| XVII | Meble medyczne – leżanka medyczna |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: kozetka lekarska |  |  |
| 3. | konstrukcja z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym |  |  |
| 4. | segmenty leża oraz zagłówka tapicerowane |  |  |
| 5. | regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka za pomocą rastomatów |  |  |
| 6. | koła jezdne z blokadą |  |  |
| 7. | szerokość: 550 mm |  |  |
| 8. | długość: 1880 mm |  |  |
| 9. | wysokość: 550 mm |  |  |
| 10. | kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° |  |  |
| 11. | dopuszczalne obciążenie: 180kg |  |  |
| XVIII | Meble medyczne – stolik medyczny |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: stolik medyczny z misami |  |  |
| 3. | koła jezdne z blokadą |  |  |
| 4. | pojemniki ze stali nierdzewnej |  |  |
| 5. | dodatkowe pojemniki na drobne odpady medyczne |  |  |
| 6. | półki ze szkła hartowanego |  |  |
| 7. | wysokość: 850mm |  |  |
| 8. | długość:750mm |  |  |
| 9. | szerokość: 450mm |  |  |
| XIX | Meble medyczne – taboret medyczny |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: taboret medyczny |  |  |
| 3. | 5-ramienna podstawa z kółkami |  |  |
| 4. | okrągłe siedzisko o grubości 10 cm |  |  |
| 5. | mechanizm pneumatyczny regulujący wysokość siedziska (od 59 do 78 cm) |  |  |
| 6. | chromowany podnóżek na stopy |  |  |
| 7. | regulowane oparcie (zakres 80mm) |  |  |
| XX | Meble medyczne – parawan medyczny |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: parawan medyczny jednoskrzydłowy |  |  |
| 3. | konstrukcja metalowa malowana proszkowo |  |  |
| 4. | wysokość: 1700 mm |  |  |
| 5. | szerokość: 1000 mm |  |  |
| 6. | układ jezdny z kółkami |  |  |
| XXI | Meble medyczne – sejf na narkotyki |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: sejf meblowy |  |  |
| 3. | wymiary zewnętrzne (WxSxG): 300 x 400 x 400 mm, waga: 33 kg. |  |  |
| 4. | pojemność 33 l |  |  |
| 5. | otwory montażowe |  |  |
| 6. | klasa S1 odporności na włamanie |  |  |
| 7. | certyfikat typu 2 wg Rozporządzenia RM do przechowywania dokumentów niejawnych |  |  |
| 8. | możliwość wyboru zamka: kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub elektroniczny; |  |  |
| 9. | korpus jednopłaszczowy z blachy stalowej 3 mm |  |  |
| 10. | drzwi dwupłaszczowe z płytą stalową |  |  |
| XXII | Meble medyczne – fotel lekarski |  |  |
| 1. | producent, nazwa, typ: |  |  |
| 2. | rodzaj: fotel lekarski |  |  |
| 3. | siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną powlekaną zmywalną |  |  |
| 4. | regulacja wysokości siedziska od 48 do 61 cm |  |  |
| 5. | szerokość siedziska i oparcia: 48cm |  |  |
| 6. | mechanizm: multiblock/synchro - blokowanie w wielu pozycjach |  |  |
| 7. | kolumna i podstawa: chromowana |  |  |
| 8. | 5-ramienna podstawa o średnicy 60cm z kółkami |  |  |
| 9. | podłokietnik regulowany (zakres 8 cm) z częścią chromowaną. |  |  |

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 2

...................................

(pieczęć podmiotu)

# OŚWIADCZENIE

# O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadnia pn.: „Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1) oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- istnieniu relacji gospodarczych lub osobowych pomiędzy wykonawcą a beneficjentem, w ramach której jeden z wymienionych podmiotów wywiera dominujący wpływ na drugi, przy czym dominujący wpływ istnieje również wówczas, gdy beneficjent i wykonawca pozostają w takich relacjach z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie.

Jednocześnie, w związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczamy, iż nie jesteśmy podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami. *

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółki cywilnej) bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców.

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 3

...................................

(pieczęć podmiotu)

# FORMULARZ  CENOWY

„Dostawa sprzętu medycznego – część 1” (oznaczenie sprawy: LLPS.01.04.2025.DS1)

| Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto za sztukę (zł) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto za sztukę (zł) | Cena brutto ogółem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + (5*6) | 8 = 3 * 7 |
| 1. | holter ciśnieniowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 2. | holter ekg | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3. | otoskop | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 4. | dermatoskop | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5. | lampa UV bakterio- i wirusobójcza | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 6. | pulsoksymetr | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 7. | termometr elektroniczny | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 8. | stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny) | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 9. | lodówka z monitoringiem temperatury | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10. | lampa diagnostyczna bezcieniowa | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11. | aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 12. | wizualizator naczyniowy (skaner żył) | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13. | waga z analizatorem masy ciała | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14. | koncentrator tlenu | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15. | bilirubinometr | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16. | system wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17. | meble medyczne – leżanka medyczna | 3 | szt. |  |  |  |  |
| 18. | meble medyczne – stolik medyczny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19. | meble medyczne – taboret medyczny | 5 | szt. |  |  |  |  |
| 20. | meble medyczne – parawan medyczny | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 21. | meble medyczne – sejf na narkotyki | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22. | meble medyczne – fotel lekarski | 10 | szt. |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

SŁOWNIE ŁĄCZNIE BRUTTO :

………………………………………………………………………………………………………. zł

......................, data ………… 2025 r.

Podpisano:

......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)